ÖNBELLEK EŞLEME TEKNİKLERİ PERFORMANS ANALİZİ

ÖNBELLEK EŞLEME TEKNİKLERİ PERFORMANS ANALİZİ: DONANIM VE YAZILIM BÜTÜNLEŞİK PROJESİ

1. PROJE TANIMI VE AMACI

Bu proje, bilgisayar mimarisinin en temel bileşenlerinden biri olan önbellek (cache) mekanizmasının çalışma prensiplerini üç farklı disiplin üzerinden analiz eder: Teorik Altyapı (William Stallings), Donanım Modelleme (Logisim) ve Yazılım Simülasyonu (C dili).

Temel Hedef: Farklı eşleme tekniklerinin (Direct, Set-Associative, Fully Associative) aynı bellek izi (trace) verisi üzerindeki performans farklarını, Ortalama Bellek Erişim Süresi (AMAT) ve İsabet Oranı (Hit Rate) metrikleriyle kanıtlamaktır.

Kapsam: Stallings mimari standartlarına uygun olarak adres çözümleme, etiket karşılaştırma ve LRU (En Az Son Kullanılan) yer değiştirme algoritmalarının modellenmesidir.

2. HEDEF KULLANICI KİTLESİ

Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri: Önbellek hiyerarşisini ve donanım-yazılım etkileşimini pratik üzerinden öğrenmek isteyenler.

Eğitimciler: Bilgisayar organizasyonu derslerinde mimari farkları somut verilerle göstermek için bir eğitim aracı olarak kullanmak.

Sistem Tasarımcıları: Belirli bir iş yükü için en verimli önbellek konfigürasyonunu belirlemek amacıyla simülasyon yapan araştırmacılar.

3. SİSTEM ANALİZİ (System Analysis)

3.1. Teorik Analiz (Referans: William Stallings)

Sistem tasarımı, Stallings’in sunduğu "Memory Hierarchy" ve "Cache Mapping" prensiplerine dayanır:

Adresleme Modeli: 32-bitlik bellek adresleri; Tag (Etiket), Index (Küme Seçimi) ve Offset (Blok İçi Konum) parçalarına bit düzeyinde ayrıştırılır.

Performans Denklemi: Sistemin başarısı AMAT = T1 + (1 - h) *  T2 formülü ile matematiksel olarak doğrulanır.

3.2. Donanım Analizi (Logisim Modelleme: RAM Tabanlı Cache Mimarisi)

- RAM Birimi (Cache Bellek): Önbellekte saklanan etiket (Tag) ve veri bloklarını tutan ana depolama birimidir. Yazılım tarafındaki cache dizisinin donanımdaki gerçek karşılığıdır. Adres girişine göre ilgili hücredeki veriyi anında çıkışa verir.

- XNOR Kapı Dizileri (Eşitlik Denetleyiciler): Sistemin karar merkezidir. XNOR kapısı, iki giriş birbiriyle aynı olduğunda "1" çıktısı ürettiği için bu tasarımda "Digital Comparator" (Dijital Karşılaştırıcı) olarak görev yapar. RAM'den okunan etiket ile girişten gelen etiketi bit bit karşılaştırarak eşitliği denetler.

- Splitter (Bölücü): Giriş Pin'inden gelen yüksek bitli (örneğin 32-bit) adres verisini fiziksel hatlara ayırır. Bu sayede adresin belirli bitleri RAM'i adreslemek için kullanılırken, diğer bitleri (Tag) karşılaştırma işlemi için XNOR kapılarına yönlendirilir.

- Pin (Giriş/Çıkış Birimleri):

  - Giriş Pinleri: Kullanıcının adresi manuel olarak girmesini sağlar. Yazılımdaki trace.txt dosyasındaki adreslerin donanıma giriş noktasıdır.

  - Çıkış Pinleri: Sistemin "Hit" veya "Miss" durumunu dijital olarak raporlar.

- Probe (Sonda): Devrenin kritik noktalarındaki anlık veri akışını izlemek için kullanılır. Kablolar üzerindeki bit değerlerini (onaltılık veya ikilik tabanda) görselleştirerek, karşılaştırma işleminin hangi aşamada olduğunu ve RAM çıkışındaki verinin doğruluğunu kontrol etmeyi sağlar.

- Mantıksal Kapı Ağı (AND/OR): XNOR kapılarından gelen bitlik sonuçları birleştirir. Tüm bitler eşleştiğinde "Hit" (İsabet) sinyalini tetikleyen nihai karar mekanizmasıdır.

3.3. Yazılım Analizi (Referans: C Programlama)

C dilinde geliştirilen simülatör, donanım tasarımının dinamik ve ölçeklenebilir versiyonudur:

Dinamik Yapı: Bellek yönetimi (malloc) kullanılarak her test senaryosu için farklı boyutlarda önbellek yapıları oluşturulur.

Algoritmik Takip: LRU sayacı sayesinde verilerin zamansal yerelliği (Temporal Locality) takip edilir.

4. SİSTEM TASARIMI VE METODOLOJİ

4.1. Fonksiyonel Gereksinimler

Parametrik Giriş: Kullanıcı önbellek boyutu, blok boyutu ve yol (way) sayısını serbestçe girebilmelidir.

Dosya Entegrasyonu: Gerçek dünya bellek izlerini içeren trace.txt dosyası okunabilmelidir.

Otomatik Mod Tayini: Girilen parametrelere göre sistem Direct, Set-Associative veya Fully Associative moduna otomatik geçiş yapmalıdır.

4.2. Adres Ayrıştırma Mantığı

Her 32-bit adres şu bit sayılarına göre parçalanır:

Offset Bitleri: log2(Blok Boyutu)

Index Bitleri: log_2(Set Sayısı)

Tag Bitleri: 32 - (Index + Offset)

5. PROJE PLANLAMA (Project Planning)

5.1. İş Paketleri ve Zaman Çizelgesi (WBS)

Literatür Taraması: Stallings Bölüm 4 (Cache Memory) analizi.

Donanım Tasarımı: Logisim üzerinde Tag karşılaştırıcı ve kontrol ünitelerinin çizilmesi.

Yazılım Geliştirme: C dilinde bitwise adres ayrıştırma ve simülasyon motorunun kodlanması.

Entegrasyon ve Test: Trace verileri ile donanım ve yazılım sonuçlarının çapraz doğrulanması.

5.2. Risk Yönetimi

Risk: Hatalı parametre girişi (2'nin kuvveti olmayan değerler).

Önlem: Kod içerisinde bitwise kontrol mekanizması ile programın güvenli sonlandırılması sağlanır.

Risk: Bellek Sınırlarının Aşılması.

Önlem: Way sayısının toplam satırı aşması durumunda sistem otomatik olarak donanım sınırına (Fully Associative) sabitlenir.

6. BAŞARI KRİTERLERİ (KPI)

Simülatörün %100 doğrulukla Tag karşılaştırması yapması.

LRU algoritmasının, Direct Mapping'e kıyasla çakışma kayıplarını (Conflict Miss) azalttığının raporlanması.

Hesaplanan AMAT değerlerinin teorik Stallings formülleriyle tam uyum sağlaması.